# Ejercicio 2.1 – Riesgos de las condiciones de trabajo

## 1. Introducción

En este ejercicio se analizan las condiciones de trabajo de la empresa Liliput, soluciones en general, S.L., para identificar errores en la evaluación de seguridad laboral realizada por un asesor. El objetivo es corregir los datos incorrectos y ajustarlos a lo establecido en el Real Decreto 486/1997, que marca las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

## 2. Corrección de errores detectados

| Dato encontrado | Dato erróneo | Dato correcto y/o argumentación |
| --- | --- | --- |
| Fecha del informe | Miércoles, 34 de agosto de 2025 | Esa fecha no existe. Agosto tiene 31 días. Debería ser, por ejemplo, miércoles 27 o viernes 29 de agosto de 2025. |
| Seguridad estructural | La zona de descanso soporta 700 kg y es segura para 5 empleados. | No se indica la superficie. El peso máximo por m² debe cumplir la normativa y verificarse con un cálculo técnico. No se puede asumir seguridad sin ese dato. |
| Altura del almacén | 2,5 metros de altura, suficiente. | Según el RD 486/1997, la altura mínima en locales de trabajo es de 3 metros. Por tanto, el almacén no cumple con la norma. |
| Altura de las oficinas | Debe reducirse a 2,5 metros. | Incorrecto. Las oficinas deben tener una altura mínima de 2,5 m, pero no hay necesidad de reducirla si ya tiene 3 m. En este caso, está bien como está. |
| Espacio por trabajador en zona de ensamblado | Cada trabajador tiene 3,5 m². | El RD 486/1997 exige un mínimo de 2 m² de superficie libre, pero 3,5 m² no es problema. Lo incorrecto es exigir 10 m², que es excesivo. |
| Espacio cúbico por trabajador | 12 m³ por trabajador. | Debe ser al menos 10 m³ por trabajador, por lo que este dato sí cumple y no requiere corrección. |
| Suelos resbaladizos | Recomienda calzado antideslizante y carteles. | No basta con eso. El suelo debe repararse o sustituirse para eliminar el riesgo de resbalones y caídas, según el RD 486/1997. |
| Barandillas en aberturas de 1,5 m | No están protegidas. | Es obligatorio instalar barandillas de al menos 90 cm de altura y rodapiés. Deben corregirse de inmediato. |
| Altura mínima de barandillas | 100 cm. | El RD 486/1997 establece una altura mínima de 90 cm. Por tanto, el valor correcto es 90 cm. |
| Rampas | Pendiente mínima del 12%. | Incorrecto. La pendiente máxima permitida es del 10% (y preferiblemente inferior en tramos largos). La de 12% supera lo recomendado y es insegura. |

## 3. Conclusión

Tras revisar la evaluación, se observa que varios puntos incumplen las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas por el Real Decreto 486/1997. La empresa debe corregir las deficiencias estructurales, revisar la altura de los espacios, sustituir los suelos defectuosos y asegurar barandillas adecuadas. Con estas medidas se garantizará un entorno laboral más seguro y conforme a la normativa vigente.